兴街办发〔2024〕5号

关于印发《兴安街道2024年地质灾害防治

方案》的通知

各村（居、分场）委会：

为了有效防御地质灾害，最大限度避免和减少人员伤亡及财产损失，根据《地质灾害防治条例》、《国务院第394号令》的有关规定及县人民政府的通知精神，结合本街道实际，特编制本预案。

一、地质灾害防范重点

街道范围内容易产生滑坡的山体和村（居、分场）民房屋倒塌、水库山塘决口均为重点检测范围。

二、防范措施及要求

（一）做好防灾准备工作

1、深入排查，掌握重点。地质灾害防治工作是一项庞大的社会系统性工程，事关社会稳定和千家万户安全的大事。各地要自觉提高对地质灾害作斗争的大无畏精神，保持高度的责任感，踊跃参与到防灾减灾工作中来，各办公室、各村（居、分场）都要按照职责要求，广泛开展地质灾害的调查摸底工作，特别是傍山、傍坡建房，且土质疏松、植被差的山体要进行重点摸底，及时准确的掌握滑坡隐患点，加强监控。

2、加强宣传，全民动员。各村（居、分场）要把地质灾害防治工作为汛期重要工作来抓，坚持预防为主、避让与治理相结合的方针，要通过会议、宣传单等多种形式加强对地质灾害预防知识的宣传，尤其是重点区域，群众的预防常识的宣传，让全民都积极主动的参与到防灾减灾中来，要做好检测预报工作，把检测预报防灾整个放在工作的前缘，落实专人巡逻、监测、预报，切实把好第一道防线。根据辖区地质灾害情况，制定抢险方案（包括报警信号、报警方式、灾民登记、疏散路线、转移地点等），并做到家喻户晓。

（二）加强重大地质灾害点的监测预报工作

地质灾害的发生，除了人类工程建设和经济活动诱发的因素外，往往是大量降雨及地表水入渗 所致。在汛期内，各村（居、分场）要按照汛期地质灾害防治责任制，坚持群防群策，任务到人，对辖区有可能出现地质灾害的地段加强监测预报工作。

1、滑坡灾害发生前的预兆：滑坡体前缘出现横内及纵向放射裂缝，前缘土体出现隆起现象；滑坡体后缘快速下座，四周岩体出现松弛、小型坍塌现象；滑带岩土体摩擦错动出现声响，并从裂缝中冒出热气或冷气；在滑坡前缘坡脚出，有堵塞多年的泉水复活或活水突然干枯，井孔水位突变等异常现象；动物惊恐异常，植物变态；水平位移量和垂直位移量均出现加速变化均势。

2、崩塌灾害发生前的预兆：崩塌前缘掉块、坠落，小崩小塌不断发生；崩塌的脚部出现新的破裂形迹，嗅到异常气味；偶闻岩石的撕裂摩擦声；地面冒出热气；地下水质、水量等异常；动植物出现异常现象。

3、泥石流发生前的预兆：泥石流是山区特有的一种自然现象。它是由于降水（暴雨、融雪）而形成的一种挟带大量泥沙、石块等固体物质的特殊洪流。它爆发突然，历时短暂，来势凶猛，具有强大的破坏力。能否产生泥石流可以从形成泥石流的条件分析判断，已经发生过泥石流的流域，可以从下列几种现象来识别：

（1）中游沟身常不对称，参差不齐，往往凹岸发生冲刷坍塌，凸岸堆积成延伸不长的石堤；或凸岸被冲凹岩堆积，有明显的截弯取直现象。

（2）沟槽经常大段的被大量松散固体物质堵塞，构成跌水。

（3）由于多次规模不同的泥石流的下切淤积，沟的中下游常有多级阶地，在较宽阔地带有垅岗状堆积物。

（4）下游堆积扇的轴部一般较高耸，稠度大的堆积物其扇角下，呈丘状。

（5）堆积扇上沟槽不固定，扇体上杂乱分面着垅岗状、舌状、岛状堆积物。

（6）堆积的石块均具尖锐的棱角，无方向性，无明显的分选层次。

（三）防灾的应急措施

1、发生崩塌、滑坡地质灾害的应急措施：一是视险情将人员、物资及时撤离危险区，确保人民生命财产安全；二是及时制止致灾动力的破坏作用，在发生崩塌和滑坡地质灾害时，要组织有关监测人员研究分析成灾原因，因采石诱发的应立即停止开挖工作，因渠道漏水诱发的应立即停止防水；三是所有可能发生地质灾害的地带，相关村（居、分场）和有关单位要制定防灾撤离方案，一旦发现危险，立即按撤离路线有计划的疏散人员、搬迁物资，最大限度的减少损失。

2、发生泥石流地质灾害的应急措施：泥石流灾害具有突发性特点，在突降大暴雨时，要加强检测工作。一是发现险情必须首先将危险区群众撤离到安全地带，以免发生人员伤亡事故；二是组织抢险突击队紧急加固或抢修各类临时防护工程，排除或减轻灾情；三是及时向上级政府和主管部门报告，并迅速调集抢险突击队对灾区人员进行紧急救护。

三、健全机构，加强领导

为有效防御山洪地质灾害，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，街道办事处特成立地质灾害防治工作领导小组，主要负责全街道范围内地质灾害防治有关协调工作，直接指挥地质灾害抢险救灾工作。名单如下：

组  长：宋伟

副组长：刘利军、汪世阳

成  员：童海军、廖德贵、黄成贵、汪金城、张焕秋

领导小组办公室设在街道规划所，刘利军同志兼任办公室主任，负责处理日常事务，领导小组下设三个工作组：

1、地质灾害善后处理组，主要成员如下：

组  长：刘利军

成  员：程春华、滕振良、刘雪英、程丽华、各村（居、分场）书记

2、地质灾害事故调查组，主要成员如下：

组  长：童海军

成  员：梅智勇、张慧、王春枝、各地质灾害监测人员

3、地质灾害抢险救灾组，主要成员如下：

组  长：廖德贵

成  员：汪世阳、徐海忠、黄成贵、村（居、分场）书记

四、各办公室分工责任

1、农业农村办公室：负责汛期的气象预测和发布，及时、准确的发布

防汛大雨造成的山体、危岩等滑坡的预测、预报工作。主管街范围内的地质灾害防治管理工作。编制、报批和实施全街道灾害防治规划；汛期监测检查、预报，采取措施治理，对较大地质灾害进行调查处理，并拟定方案报街道办批准实施；对街道内出现的地质灾害险情上传下达等日常工作。一旦发生地质灾害，有关技术人员要及时赶赴现场调查地质灾害的成因，划定受害范围，分析发展趋势。

2、武装办公室：负责组织基干民兵及时参与抢险救灾工负

责疏散人员，抢运受灾物资和运送物品。

3、应急办：负责救灾物资的组织、储备和调用，保障受灾

- 群众所需的粮食和生活必需品，检查督促社会单位对灾民的救灾和安置落实，并做好灾情的调查、统计、上报工作。

- 4、党建办公室：负责宣传地质灾害防治的有关知识，紧急抢险期间通过各种媒体发动群众，动员群众及时准确的通报灾情，宣传抢险的好人好事及后勤保障工作。

5、综治办：负责组织医护人员、救护车及时救护灾区伤病

员，确保人民群众生命安全。负责受灾地区的社会治安、保卫工作，保障抢险救灾顺利进行。

6、村（居、分场）民委员会：主要组织、动员地质灾害险区居民、群众做好防灾、救灾准备工作，帮助灾民恢复正常的生产、生活秩序；组织力量抢险救灾，与有关部门一道妥善救济灾民；储备必要的救灾、抢险物资；及时上报灾情；要组织人员24小时值班、监测。

五、工作要求

（一）监测要求

村（居、分场）及有关单位要选派专人对各滑坡点在雨后3

日内进行监测，每天观测1次，若隐患点变形或剧增，则应加密观测，1日观测3次，其余天气要求5天观测1次。并做好观测记录，记录要真实地反映变形情况，同时附上监测人员名单、观测时间、天气等。

（二）警戒要求

滑坡体范围及外延30-50米均属警戒范围。要求确定报警信号，采用多种方式进行报警。确定报警人和应急程序发布人，一旦出现险情，应急程序立即发布。

（三）避险要求

警报信号发出后，由专人指挥，组织居民按照确定的路线，安全、迅速撤离疏散。

（四）险情及灾情上报要求

险情或灾情出现后，应及时上报街道办事处，重大险情由街道办事处在规定的时间内写出书面材料上报。

总之，地质灾害防治要以防为主、防治结合。险情发生后，要千方百计救人，要建立一套临时处置方案，快速灵敏的工作机制，紧紧依靠当地群众，在政府及各职能部门和社会单位的协同配合下，各司其职，力所能及的将地质灾害损失降低到最低限度。

报险电话：兴安街道办公室：5782066

刘利军：13879397807                                            汪世阳：15979332313

童海军：18907931981

兴安街道办事处

2024年4月3日

兴安街道党政办公室                      2024年4月3日